Sistemi Embedded e Iot - a.a. 2019/20

Relazione Progetto #3 Smart Dumpster

Stefanini Andrea, Canali Mattia, Mingaroni Anna

- ANALISI E PROGETTAZIONE

La richiesta è quella di realizzare uno Smart Dumpster, ovvero un sistema IOT che gestisca e simuli la funzione di un cassonetto dei rifiuti smart realizzato tramite l’utilizzo di Arduino (BLUETOOTH/SERIALE), un ESP (HTTP/SERIALE), un Server Web (a libera scelta) una Applicazione Android (BLUETOOTH/HTTP) e un’interfaccia grafica, Dashboard, (HTTP) dove monitorare l’andamento dei rifiuti.

Abbiamo deciso di implementarlo considerando l’applicazione Android e la web dashboard come CLIENT, il dumpster service scritto in PHP funzionerà come SERVER e comunicherà con il dumpster fisico tramite (l’ESP) e con l’applicazione android per mezzo di richieste e risposte HTTP.

I sottosistemi fondamentali del sistema finale sono:

- Dumpster Dashboard, riguardo la visualizzazione analisi e controllo dei livelli dei depositi (front end).

- Dumpster Service (Server), riguardo al continuo tracciamento dello stato del cassonetto (REST).

- Dumpster App (Client), affinché l’utente possa interagire con il cassonetto e procedere con l’iniziazione del deposito rifiuti.

- Physical Dumpster, suddiviso in Dumpster Controller, riguardante il controllo del cassonetto e l’interazione con gli Utenti, e Dumpster Edge, riguardante il monitoraggio della quantità dei rifiuti all’interno del cassonetto e l’invio di informazioni, via HTTP, alla parte Service.

- IMPLEMENTAZIONE

Viola = Rete, Rosso = Fisico, Arancione = App

- DIAGRAMMI A STATI FINITI

EDGE

CONTROLLER

- ARDUINO COLLEGAMENTI E PERIFERICHE

- STRUTTURA E SVILUPPO

- Microcontrollore e Esp:

Arduino (microcontrollore) tramite il modulo HC-05 si interfaccia e scambia messaggi bluetooth con l’applicazione android, inoltre sono presenti 3 led su arduino, per definire il tipo di rifiuto che deve essere buttato La Lb Lc, e un servo motore M che simula l’apertura e la chiusura dello sportello.

L’ESP si occupa di monitorare la quantità di rifiuti presenti nel cestino, con  2 led che mostrano lo stato del sistema L_avaliable o L_notavaliable, comunicando con il server (tramite rete wifi) il peso e la tipologia di rifiuto, inoltre se i rifiuti superano una certa Wmax decide e trasmette al server lo stato che esso deve tenere available or not available aggiornando di conseguenza i led.

Questo rappresenta la parte fisica del vero e proprio sistema IoT, ovvero lo smart dumpster.

- Applicazione Android:

Il compito dell'applicazione android è quello di fornire l'accesso al cliente finale, che tramite l’applicazione potrà scegliere che tipologia di rifiuto buttare all’interno del cestino e la quantità, precedentemente viene controllato un token che serve a dimostrare che l’utente possiede l’autorizzazione per gettare rifiuti nel cestino a seconda della disponibilità del server.

Abbiamo sviluppato l’app android con l’ausilio del ide android studio, e tramite l’utilizzo di Volley e bt-lib, utilizzate rispettivamente per la comunicazione HTTP e BLUETOOTH.

La comunicazione HTTP viene sfruttata per la consegna del token e controllo/aggiornamento dello stato del server, mentre quella BLUETOOTH comunica il peso e la tipologia del rifiuto.

Di seguito alcuni screenshot del funzionamento dell’App SmartDumpster

- Server e Dashboard:

Abbiamo sviluppato il server in PHP, che tramite query comunica con un database sql per il salvataggio dati e l’aggiornamento dello stato del servizio.

Utilizzando HTML e CSS abbiamo creato una dashboard minimale che permette all'amministratore la gestione dello smart dumpster e la visualizzazione dei dati contenuti nel database.

l’immagine sopra riportata rappresenta l’Homepage della dashboard service:

Qui invece viene riportata la schermata offerta per avere un’idea dell’andamento del bidone nel tempo:

ed infine viene offerto il record dei rifiuti buttati:

Inoltre tramite gli appositi bottoni, l’admin può decidere se stoppare il servizio, attivarlo e svuotare quindi il bidone

Migliorie applicabili al progetto:

- Sistema con registrazione, login e validazione utente, il token in questo caso diventerebbe superfluo

- Servo motore aggiuntivo per differenziare automaticamente i rifiuti

- Aggiunta di pulsanti fisici (sullo smart dumpster) per la selezione dei rifiuti

- Display per la visualizzazione del peso dovo aver gettato un rifiuto, e per la conferma del login effettuato

- Lettore rfid/nfc per la validazione utente tramite carta e senza dispositivo

- Lato applicazione utente sarebbe utile far visualizzare il peso dei rifiuti e possibili sconti collegati per incentivare il riciclaggio

- Sistema centralizzato con dashboard web per la gestione di molteplici SmartDumpster con ottimizzazioni e previsioni per generare i percorsi migliori da tenere per svuotare i dumpster